许多芯片自带NPU，用来支持AI运算。芯片自带NPU以及成为亮点之一。

AI模型部署，就是把AI模型放到AI芯片上去跑。

架构图：

- CPU：深度学习这一块，要处理海量的数据，传统嵌入式处理器的CPU主要就是进行算数逻辑运算，和安全机制的控制，它擅长逻辑控制，主要进行多任务管理。但其算力并不强。无法进行大量矩阵数据的并行计算。因此CPU难以满足海量数据处理的需求了。就是因为，在CPU中神经网络运算时，效率低下。算力跟不上。

- 可以参考架构图。在CPU的架构图中主要就包括:

- 控制器（控制单元）Control:主要用于控制CPU的运行和指令的执行

- 缓冲存储器Cache ：可以存储CPU运行过程中需要频繁访问的数据和指令，缓存Cache大的话，CPU的运行速度和效率就会高。

- 以及 用于计算的计算单元ALU：主要进行算数运算和逻辑运算（+-*/&|！^）。ALU的运算速度和效率决定了CPU的处理能力和性能。对比CPU和GPU架构图可见：CPU的ALU比较少（仅20%,剩下的80%给了内存控制器和缓冲存储器以及指令译码器等结构）。

- 还有总线BUS:总线就是用于连接CPU和其它设备的。

- 当然还有内存控制器、指令译码器、寄存器组等没有列出来。

- 一般CPU擅长处理逻辑控制，主要负责进行串行程序的控制和调度任务。因为其算力不高，所以CPU在计算密集数据的处理时，计算效率不高。

- 图形处理器GPU:其提供了多核并行计算的基础结构，能够完成对大规模大数据的计算，有很高的浮点运算能力，和高访存速度。能高效完成大量的卷积运算。训练大模型的时候，很多时候都是依靠GPU来完成训练的。（GPU大体积大功耗）

- FPGA:可编程的硬件平台，可以通过对内部的逻辑电路进行编程，通过内部的门电路实现用户定制的算法。实现特定的功能。不需要指令系统的翻译，执行效率非常高。FPGA优点就是比较灵活，可重构，具有可定制、高性能和低功耗的特点。适合用在资源受到限制的设备，以及便携设备中。（FPGA在AI和大数据中还有极大的潜力，但FPGA的编程复杂度比较高，开发难度比较大，要掌握FPGA需要懂数字电路设计，有硬件的背景，要会使用硬件描述语言。）

- NPU（Neural Process Unit，神经网络处理单元）:也称为AI处理器。因此NPU是一种专门进行神经网络计算的处理器。人工神经网络（或称为神经网络一般简写为NN），神经网络是一种模仿生物神经网络结构和功能的计算模型。

- NPU就是专门用于进行神经网络计算的处理器。其实就是想用电路模拟人类的神经元和突触结构。NPU通过电路层来模拟人类的神经元和突触结构通过 深度学习指令集实现处理大规模的神经元和突触。 一般NPU通过一条指令就可以完成一条神经元的处理。而CPU和GPU则需要数千条指令才能完成一条神经元的处理。

- 那么，NPU与CPU或GPU相比，NPU的执行效率更高。通过架构图，我们发现，NPU与前三者的架构稍有不同。ITCM和OTCM为存储单元。PE就是NPU的计算单元（处理单元）。NPU其实是有很多个处理单元组成的（中间的PE阵列）。PE阵列就是NPU中的大量的计算单元了。PE之间是互相有联系的。说明PE之间是有通信的，PE阵列通过同时并行运算而达到高效运算的目的。也就是说NPU采用数据驱动并行计算的架构。可以同时处理多批次的高维数据。这些处理单元可以同时执行多个矩阵算法操作。所以NPU非常适合深度学习中的矩阵运算。因此NPU非常适合视频、图像类的海量数据的处理。

- 例如：一张图片在计算机中就是像素矩阵，神经网络的核心就是进行卷积运算。而卷积运算就是将被卷积的矩阵展开后与 卷积核矩阵进行相乘以后得到卷积阵列。	所以卷积运算实质上是进行矩阵乘法。在神经网络的训练和推理过程中，主要就是涉及到矩阵的+-*等浮点运算的。前面说过，NPU可以同时处理多批次的高维数据，可以同时执行多个矩阵乘法操作。所以NPU就特别擅长处理视频、图形类的海量多媒体数据。可以用于加速神经网络运算。

- （卷积运算中主要进行的就是矩阵的乘法）

- NPU是具有数据流的架构，NPU以单指令多数据模式运行，即每个PE同步运行相同的程序，充分利用了数据的复用性，减少数据在计算单元与存储单元之间的通信，可大大节省运算的延时和功耗。NPU功耗低、计算力强、效率高、成本低、体积小。可以将深度学习模型做到最小化。

- 可以说：NPU是专门为嵌入式人工智能而设计的计算平台。NPU非常适合用于硬件资源有限制的嵌入式设备、便携移动设备中。

- 了解：

- APU：Accelerated Processing Unit APU是AMD的一个处理器品牌、

- BPU：Brain Processing Unit。地平线机器人、

- CPU：Central Processing Unit, 中央处理器；、

- DPU：Deep learning Processing Unit, 深度学习处理器、

- EPU：Emotion Processing Unit。Emoshape 并不是这两年才推出EPU的，号称是全球首款情绪合成（emotion synthesis）引擎，可以让机器人具有情绪。、

- FPU：Floating Point Unit。浮点单元，不多做解释了。现在高性能的CPU、DSP、GPU内都集成了FPU做浮点运算、

- GPU：Graphics Processing Unit, 图像处理器、

- NPU：Neural network Processing Unit, 神经网络处理器、

- TPU：Tensor Processing Unit, 张量处理器、

- VPU：Video Processing Unit，专门设计用于处理视频相关任务的处理器单元

- NPU在图像识别分类、目标检测、图像分割、智能驾驶、和自然语言处理等方面有广泛的应用。

- 自然语言处理：如文本分类、机器翻译、情感分析等。像chartgpt,简称GPT，是由openAI开发的一种基于自然语言处理技术的聊天机器人。可以接收图像的文本输入，并提供文本输出。例如给GPT上传一张图片，就可以很快的生成网站的html代码。GPT就是一种深度神经网络模型。

- 我们所说的NPU就是指瑞芯微的RKNPU，瑞芯微简称RK，为满足日渐增长的AI算力需求，RK在处理器中集成了NPU，这个NPU称为Rockchip NPU。简称RKNPU.意思就是RK平台的NPU。这一节课程里，主要就是以瑞芯微平台的芯片为例。来讲解模型的部署。

- 本课程对于RK的许多芯片都是通用的。例如RK3568、RK3588等平台，也可以看本课程。本课程里主要是以瑞芯微为例来讲解模型的部署。就涉及到RKNPU。

- NPU的例程：

- RK的产品路线图：

- AI芯片的性能图：

- 算力就是指计算能力，也就是用于衡量计算系统或硬件系统的处理能力，在深度学习中算力一般是用来描述：GPU、FPGA、NPU等硬件加速器的性能的。是计算性能的度量。

- 1TOPS:就是指1秒可以进行1万亿次的操作（op）。

- 1TFLOPS:表示处理器每秒可以完成1万亿次的浮点运算操作。

- MIPS:表示1秒钟可以完成一百万条指令。

- DMIPS:表示每秒钟能够实现的工作数量。

MIPS和DMIPS主要用于评价CPU的性能指标。

MAC操作：

是深度学习模型中常见的基本操作。如图上所示。

一个MAC包括一个乘法和一个累加步骤。即，一个MAC包括两次运算。（一个MAC就是一次乘加运算）

在CNN网络模型中（也就是卷积神经网络模型中），主要进行的就是卷积运算，那么在CNN中，乘加运算就是无处不在的，CNN的计算主要来自CNN的前向推理，需要执行乘加运算。

我们在NPU上运行模型（推理模型），实质就是执行前向运算的过程。例如：一个输入的图片与3*3大小的卷积核进行卷积运算，一次运算的过程就如图所示：左侧表示图片，中间表示3*3大小的卷积核。

一次运算的结果如下所示：

执行了9次乘法，8次加法。近似经历了9次MAC，一共经历了9+(9-1)次FLOPS运算，所以1MAC近似等于 2FLOPS。

再来看：NPU的MAC能力：

MAC以TOPS为单位。